ЛАЙФХАК 4diac

Совместимость типов WORD и BOOL в блоках SubApp

IEC 61499 / 4diac IDE + FORTE

1. Задача: сброс команды через задержку

Иногда нужно выдать команду и автоматически сбросить её через заданное время. Например, импульсная команда на устройство: включить, подождать N секунд, выключить.

Аналогия: кнопка дверного звонка Нажал кнопку — звонок зазвенел (команда = TRUE). Через заданное время — звонок сам замолчал (команда = FALSE). Тебе не нужно вручную отпускать кнопку — система сбрасывает сама.

2. Блок ReSetCmd (тип BOOL)

Базовый блок для сброса булевой команды. Находится в net/ или пользовательской библиотеке.

| Интерфейс блока Входы: REQ — событие-запрос InCmd : BOOL — команда Delay : TIME — задержка Выходы: CNF — подтверждение OutCmd : BOOL — сброшенная команда | Логика работы Если InCmd = TRUE и пришёл REQ: 1. Ждём время Delay 2. Выдаём OutCmd = FALSE 3. Выдаём событие CNF Если InCmd = FALSE: Ничего не происходит |
| --- | --- |

3. Блок ReSetCmd_WORD — обёртка для типа WORD

Блок-адаптер: снаружи принимает WORD, внутри использует ReSetCmd (BOOL). Реализован через блоки WORD2WORD на входе и выходе.

Цепочка обработки данных: InCmd (WORD) → WORD2WORD → ReSetCmd.InCmd (BOOL) → [задержка] → OutCmd (WORD) WORD2WORD не меняет значение — он только объявляет тип данных для системы (как табличка с надписью «WORD» на проводе).

4. ⚡ Ключевой лайфхак: как WORD превращается в BOOL

В IEC 61499 битовые типы выстроены в иерархию по размеру:

| Тип | Размер | Диапазон |
| --- | --- | --- |
| BOOL | 1 бит | 0 или 1 (true/false) |
| BYTE | 8 бит | 0..255 |
| WORD | 16 бит | 0..65535 |
| DWORD | 32 бита | 0..4 294 967 295 |
| LWORD | 64 бита | 0..2^64-1 |

Когда WORD (16 бит) подаётся на порт типа BOOL, система смотрит только на МЛАДШИЙ БИТ (бит №0, самый правый).

Правило: WORD → BOOL = смотри на младший бит Число нечётное → младший бит = 1 → BOOL = TRUE Число чётное → младший бит = 0 → BOOL = FALSE

Таблица примеров:

| InCmd (WORD) | Двоичный вид | Младший бит | BOOL в ReSetCmd |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 (1) | 0000 0000 0000 0001 | 1 | TRUE ✓ |
| 0x0003 (3) | 0000 0000 0000 0011 | 1 | TRUE ✓ |
| 0x0002 (2) | 0000 0000 0000 0010 | 0 | FALSE ✗ |
| 0x0004 (4) | 0000 0000 0000 0100 | 0 | FALSE ✗ |
| 0x0000 (0) | 0000 0000 0000 0000 | 0 | FALSE ✗ |

Аналогия: 16-значное число и последняя цифра Представь, что WORD — это число 1234. BOOL смотрит только на последнюю цифру. Если она нечётная (1, 3, 5...) — TRUE. Если чётная (0, 2, 4...) — FALSE. Остальные 15 цифр просто игнорируются.

5. Практические выводы

Что важно помнить при работе с ReSetCmd_WORD: - Блок сработает (задержка запустится) только если InCmd — НЕЧЁТНОЕ число - InCmd = 1 — стандартное значение для активации (аналог TRUE) - InCmd = 0 — блок не сработает (аналог FALSE) - InCmd = 2, 4, 6... — блок НЕ сработает, хотя число ненулевое! Это частая ошибка - OutCmd всегда возвращает 0 (WORD), что соответствует FALSE - Тип WORD2WORD не конвертирует данные, а только объявляет тип для 4diac

Источник: lecture1_1_overview.pdf, 4diac IDE / IEC 61499